CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Spacerowej w Środzie Śląskiej.

Długość inwestycji wynosi 147,0 mb

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Środa Śląska, gmina Środa Śląska, powiat średzki, województwo dolnośląskie.

Realizacja inwestycji obejmuje działki oznaczone według katastru – obręb 5, Środa Śląska:

– dz. nr ewid. 6

– dz. nr ewid. 43

– dz. nr ewid. 41

Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Szczególną uwagę należy przywiązać do właściwego zagęszczenia i wyprofilowania podłoża.

UWAGA:

Koszty składowania lub utylizacji odpadów (ziemia, rumosz, materiały rozbiórkowe etc.) są po stronie Wykonawcy.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy przeprowadzić pomiar geodezyjny. W cenie robót należy również ująć obsługę geodezyjną i opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Podbudowy:

Celem uzyskania wymaganej niwelety zaprojektowano korytowanie o głębokości wynikającej 
z profilu. Grunt pozostały z korytowania należy załadować i wywieźć na składowisko. W cenie robót związanych z wywozem należy ująć koszty gospodarowania odpadami (po stronie Wykonawcy robót). Zaprojektowano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubości 20 cm pod jezdnią i placem manewrowym oraz 15 cm pod zjazdami.

Nawierzchnie

Nawierzchnię jezdni oraz zjazdów zaprojektowano jako dwuwarstwową, warstwa wiążąca AC16P grubości 5 cm oraz po oczyszczeniu i skropieniu warstwa ścieralna AC 11S grubości 4 cm.

Urządzenie bezpieczeństwa ruchu:

Roboty należy kompleksowo oznakować i zabezpieczyć. Wykonać oznakowanie pionowe zgodnie z projektem.

Roboty pozostałe:

W cenie robót należy ująć regulację wysokościową zaworów, zasuw, studzienek i studni istniejących z ewentualną niezbędną wymianą zwężek.

Projektuje się również profilowanie i wyrównanie poboczy wraz z jego umocnienieniem kruszywem naturalnym i zagęszczeniem. W miejscu wskazanym na planie należy wykonać ściek betonowy 33x25x8 cm na ławie betonowej z oporem.