OPIS TECHNICZNY

Dla  projektu technicznego dla ulicy Spacerowej w Środzie Śląskiej.

- Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie Gmina Środa Śląska

Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto następujące materiały:

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,

- uzgodnienia branżowe,

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500,

- mapę  ewidencji gruntów,

- uzgodnienia z innymi organami administracji państwowej oraz samorządów lokalnych,

- ustawy i normy państwowe i branżowe:

- Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporządzenie Ministra Transport i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( z późn, zmianami).

- Dziennik Ustaw Nr 19, poz.115. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( z późn, zmianami).

- Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo Ochrony Środowiska ( z późn, zmianami)..

- PN-S-02205 -  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 1338	Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

- Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Spacerowej w Środzie Śląskiej.

Długość inwestycji wynosi 147,0 mb

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Środa Śląska, gmina Środa Śląska, powiat średzki, województwo dolnośląskie.

Realizacja inwestycji obejmuje działki oznaczone według katastru – obręb 5, Środa Śląska:

– dz. nr ewid. 6

– dz. nr ewid. 43

– dz. nr ewid. 41

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementów podlegających przebudowie a także tereny przyległe.

- Stan istniejący

W ciągu projektowanej inwestycji obecnie znajduje się nawierzchnia wzmocniona ulicy Spokojnej z płyt betonowych oraz częściowo utwardzona kruszywem. Stan techniczny nawierzchni ulicy objętej opracowaniem jest bardzo zły i kwalifikuje się do naprawy.  Ponadto w obrębie ulicy Spokojnej znajduje się plac manewrowy na którym również przewidziano wymianę nawierzchni.

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest pokryty  szatą roślinną (drzewa), która podlegałaby ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani żadnych innych ustaw i rozporządzeń. W obrębie planowanych robót występują dobre i przeciętne warunki wodne oraz proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza, grupa nośności podłoża G1-G2

Poziom swobodnego zwierciadła wód gruntowych na badanym obszarze występował na głębokości powyżej 2,0m od spodu konstrukcji nawierzchni.

- Urządzenia obce.

W obrębie projektowanej inwestycji zlokalizowane są:

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć wodociągowa,

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć elektroenergetyczna,

- sieć gazowa,

Wykonawca robót ma obowiązek poinformować o wykonywanych robotach budowlanych administratorów poszczególnych sieci, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed ich rozpoczęciem. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek urządzenia nie zlokalizowanego na mapie Wykonawca robót ma obowiązek wstrzymać roboty i powiadomić odpowiednie jednostki o zaistniałej sytuacji.

W przypadku konieczność regulacji wysokościowej bądź przesunięcia w planie studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych bądź telekomunikacyjnych Wykonawca również zgłosi ten fakt administratorowi danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Charakterystyka techniczna

  - Podstawowy zakres inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

- rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni  utwardzonej z kruszywa i wykonanie nowej konstrukcji jezdni bitumicznej,  wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchnie jezdni z płyt betonowych z częciową regulacją wysokościową istniejących płyt,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejących wjazdach indywidualnych,

- wykonanie poboczy utwardzonych .

  - Parametry techniczne.

Projektowany zakres robót posiada parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430):

- klasa dróg								- W

- prędkość projektowa							- Vp = 40 km/h

- prędkość miarodajna							- Vm = 30 km/h

- szerokość jezdni: 							- 3,00m – 3,50 m

- pochylenie poprzeczne jezdni						- jednostronne – 2%

- przekrój								- uliczny

- szerokość poboczy utwardzonych 					- 0,5 m

- spadek poboczy utwardzonych 					- 8 %

  - Przekrój normalny.

Przekrój normalny obejmuje wykonanie robót ziemnych dla rozwiązania docelowego. Parametry techniczne podano w punkcie 4.2.

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy zdjąć warstwy istniejącej konstrukcji oraz warstwy gruntu zalegających w podłożu, w celu prawidłowego wykorytowania pod konstrukcję jezdni, z przeznaczeniem na wywóz. Istniejące nawierzchnie jezdni utwardzoną kruszywem należy w całości rozebrać. Istniejącą nawierzchnie z płyt betonowych należy oczyścić i skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem warstw bitumicznych. Płyty betonowe częściowo należy podnieść wysokościowo w celu dostosowania do nowej niwelety.

Materiał pozostały z rozbiórek nawierzchni Wykonawca robót zutylizuje i odwiezie na składowisko w sposób zgodny z przepisami.

Nową konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano jako bitumiczną, konstrukcja podatna.

Zaprojektowano warstwę ścieralną, którą stanowić będzie warstwa betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubości 4 cm po zagęszczeniu, układana na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC16P 50/70 grubości 5 cm po zagęszczeniu. Podbudowę pomocniczą pełnić będzie warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubości 20cm po zagęszczeniu.

Nakladkę bitumiczną  na betonowych płytach zaprojektowano jako warstwę ścieralną, którą stanowić będzie warstwa betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubości 4 cm po zagęszczeniu, układana na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC16P 50/70 grubości 5 cm po zagęszczeniu.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubości 4 cm po zagęszczeniu, układanej na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC16P 50/70 grubości 5 cm po zagęszczeniu. Podbudowę zasadniczą stanowić będzie warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubości 15cm po zagęszczeniu.

Pobocza utwardzone należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubości 15cm po zagęszczeniu.

Nowa konstrukcja jezdni wraz z placem manewrowym

| Konstrukcja nawierzchni jezdni KR-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Gr. warstwy |
| 1. | podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5 mm (np.: granit, sjenit, gabro, melafir) | 20 cm |
| 2. | Warstwa wiążąca z AC16P 50/70 | 5 cm |
| 3. | Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 | 4cm |
| Razem konstrukcja nawierzchni |  | 29 cm |

Nowa konstrukcja zjazdów indywidualnych

| Konstrukcja nawierzchni jezdni KR-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Gr. warstwy |
| 1. | podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5 mm (np.: granit, sjenit, gabro, melafir) | 15 cm |
| 2. | Warstwa wiążąca z AC16P 50/70 | 5 cm |
| 3. | Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 | 4cm |
| Razem konstrukcja nawierzchni |  | 24 cm |

Konstrukcja nakładki bitumicznej na płytach betonowych

| Konstrukcja nawierzchni jezdni KR-3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Gr. warstwy |
| 1. | Istniejąca płyta betonowa | ~10 cm |
| 2. | Warstwa wiążąca z AC16P 50/70 | 5 cm |
| 3. | Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 | 4cm |
| Razem konstrukcja nawierzchni |  | 19 cm |

Konstrukcja poboczy utwardzonych

| Konstrukcja nawierzchni jezdni |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatoki postojowej | Gr. warstwy |
| 1. | warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5 mm (np.: granit, sjenit, gabro, melafir) | 20 cm |
| Razem konstrukcja nawierzchni |  | 20 cm |

  - Dostosowanie dróg i infrastruktury na potrzeby osób niepełnosprawnych

Dostosowano skrzyżowania i przejścia dla pieszych na potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez obniżenie krawężników – wykonanie jako krawężniki wtopione.

W ciągu projektowanych ulic brak jakichkolwiek elementów pionowych typu: bariery, wygrodzenia, uniemożliwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych

  - Przekrój podłużny.

Spadek podłużny projektowanej jezdni zaprojektowano według aktualnych rzędnych wysokościowych (ustalonych na dzień pomiaru geodezyjnego), w dowiązaniu do istniejących nawierzchni jezdni,  w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.

Rzędne niwelety zostały określone z uwzględnieniem takich czynników jak:

- minimalizacja robót ziemnych,

- zachowanie minimalnych wymaganych spadków poprzecznych,

- nie przekroczenie maksymalnych spadków podłużnych,

- rzędne posadowienia istniejących wjazdów na posesje prywatne,

- zapewnienie stabilności podłoża gruntowego,

- możliwość prawidłowego odprowadzenia wód opadowych.

UWAGA:

Niweletę zaprojektowano według rzędnych pomierzonych w przekrojach co 25,0m aktualnych na dzień opracowania projektu.

  - Odwodnienie.

Przewiduje się powierzchniowe odwodnienie przebudowywanych ulicy. Celem zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi projektuje się zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz wykonanie przepuszczalnego pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

- Poprawa bezpieczeństwa. Wpływ na środowisko.

Inwestycja będzie miała pozytywny wydźwięk zarówno w strefie bezpieczeństwa jak i w strefie zadowolenia społecznego. Wszelkie materiały pozostałe z rozbiórek należy zagospodarować w sposób zgodny z właściwymi przepisami, np. zutylizować (zwłaszcza destrukt bitumiczny) lub odwieźć na składowisko działające legalnie i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, posiadające wymagane zezwolenia na składowanie tego rodzaju materiałów (gruz budowlany, ziemia).

Inwestycja nie oddziałuje niekorzystnie na środowisko.

- Urządzenia obce.

W ciągu projektowanej budowy zlokalizowane są urządzenia obce opisane 
w pkt 4. Prace w obrębie urządzeń obcych należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami z administratorami sieci. Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu robót w obrębie istniejącej infrastruktury podziemnej.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ze względu na realizację inwestycji należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni być ubrani w pomarańczowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robót utrzymać przez cały okres budowy,

- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni.

Oznakowanie prowadzonych robót związanych z realizacją inwestycji wykonać należy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, opartego 
na harmonogramie robót i uzgodnionego z zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem oraz Policją. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego i ruchu pieszego. Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć do udostępnienia dla ruchu zawężonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Roboty należy prowadzić zgodnie ze STWiORB oraz z Projektem.